| # Principe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pour diviser une unité de globules rouges (GR) afin qu’une partie de l’unité puisse rester à 4 oC pendant la transfusion d’une autre partie. La transfusion de petits volumes peut être nécessaire pour un receveur nouveau-né, afin de diminuer l’exposition au donneur ou de prévenir une surcharge liquidienne9.1. |  |  |  |  |  |
| # Portée et politiques connexes |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 2.1 | L'administration de globules rouges doit se faire dans les quatre heures suivant leur retrait d’un milieu où la température est contrôlée9.2. Si c’est impossible, l’unité peut être divisée avant la transfusion. |  |  |  |  |
|  | ## 2.2 | Certains patients (p. ex. personnes souffrant d’insuffisance cardiaque ou enfants) ne peuvent pas tolérer la transfusion de globules rouges de donneur à la vitesse habituelle de transfusion. Des hausses rapides de volume sanguin sont mal tolérées par les patients dont la fonction cardiaque ou pulmonaire est compromise ou chez ceux qui souffrent d’anémie chronique avec expansion du volume plasmatique9.1. |  |  |  |  |
|  | ## 2.3 | La technologue doit vérifier la pertinence de toute demande de produit sanguin. Toute demande qui ne répond pas à certains critères doit être adressée au directeur médical ou à son représentant qui la révisera. Voir CAQ.020 – Protocole de consultation du directeur médical. |  |  |  |  |
|  | ## 2.4 | Il faut inspecter visuellement tous les produits sanguins à la recherche d’anomalies évidentes avant leur emploi et documenter cette inspection visuelle. Si on détecte une anomalie lors de l’inspection visuelle, l'unité ne doit pas être mise en circulation et on doit alors consulter le fournisseur du sang au sujet de la disposition finale de l'unité en cause. Toute consultation de cette nature doit être documentée9.2. |  |  |  |  |
| # Échantillons – S.O. |  |  |  |  |
| # Matériel |  |  |  |  |  |  |
|  | Équipement : pince à sertir ou scelleuse à chaud ou connecteur stérile hotte à flux laminaire ou enceinte de biosécurité, s’il y en a une ou endroit propre désigné Fournitures : gants propres sac et ensemble de transfert composant de GR compatible plaquettes à soudure ciseaux attaches métalliques |  |  |  |  |
| # Contrôle de la qualité |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 5.1 | Entreposage et durée de conservation : |  |  |  |  |
|  |  | Circuit fermé Connecteur stérile utilisé |  | Entreposer entre 1 et 6 oC jusqu’à la date de péremption |  |  |
|  |  | Circuit ouvert |  | Entreposer entre 1 et 6 oC jusqu’à 24 heures après la préparation Voir la Remarque 8.1 |  |  |
|  | ## 5.2 | La manipulation de produits sanguins doit se faire dans un endroit propre réservé à cette fin. Idéalement, travailler dans une enceinte de biosécurité ou sous une hotte à flux laminaire. |  |  |  |  |

|  | ## 5.3 5.4 5.5 5.6 | Des politiques, procédures et processus seront établis quant à l’utilisation des hottes à flux laminaire, comprenant9.2 : - indications approuvées - directives d’utilisation - décontamination après chaque utilisation Des politiques, procédures et processus seront établis quant à l’utilisation des connecteurs stériles, comprenant 9.2 : - utilisations approuvées - processus d’approbation d’utilisation non conforme - directives d’emploi - protocoles de vérification de l’intégrité de la soudure stérile - vérifications aléatoires de la stérilité des composants sanguins manipulés à l’aide d’un connecteur stérile La documentation relative au connecteur stérile comprendra 9.2 : - suivi du composant sanguin - contrôle de la qualité de la soudure de la tubulure - numéros de lots des éléments jetables - vérifications aléatoires de stérilité Il faut suivre les directives du fabricant de tout équipement. |
| --- | --- | --- |

| # Procédure |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## 6.1 | Assembler le matériel dans l'aire réservée à la préparation des composants. Voir Contrôle de la qualité 5.2. |  |  |  |  |
|  | ## 6.2 | Faire une inspection visuelle de l’unité. Voir GS.003 - Inspection visuelle du sang, des composants sanguins et des protéines plasmatiques. |  |  |  |  |
|  | ## 6.3 | Bien mélanger l’unité de donneur en inversant le sac. |  |  |  |  |
|  | ## 6.4 | Mettre des gants propres. |  |  |  |  |
|  | ## 6.5 | En suivant une technique aseptique, relâcher sans le retirer le bouchon de la pointe de la tubulure du sac de transfert. |  |  |  |  |
|  | ## 6.6 | Retirer le bouchon protecteur blanc de l’un des orifices du sac de donneur en tirant fermement sur la languette. |  |  |  |  |
|  | ## 6.7 | Retirer le bouchon de la pointe de la tubulure du sac de transfert et insérer la pointe dans l’orifice de l’unité de donneur en la tournant dans le sens horaire. Nota : Il doit rester un orifice non ouvert qui servira lors de la transfusion du produit sanguin au patient. |  |  |  |  |
|  | ## 6.8 | Laisser le sang couler dans l’ensemble de transfert par gravité. S’il faut une quantité exacte de sang à transfuser (p. ex. nouveau-né), placer le sac sur une balance et remettre la balance à zéro. Laisser la quantité désirée de globules rouges se vider dans le sac en s’assurant que le volume divisé comprendra assez de sang pour la tubulure d’administration. |  |  |  |  |
|  | ## 6.9 | Lorsque la quantité désirée de produit a atteint le sac de transfert, peser sur le sac de transfert pour refouler l’air du sac dans la tubulure. |  |  |  |  |
|  | ## 6.10 | Mettre au moins trois sceaux sur la tubulure à proximité de chaque sac au moyen de pinces de scellement et d’une pince à sertir. Si on se sert d’une scelleuse à chaud, suivre les directives du fabricant pour sceller la tubulure. |  |  |  |  |
|  |  | Nota : |  |  | Ne pas couper la tubulure avant d’avoir étiqueté le sac de transfert. |  |
|  | ## 6.11 | Déterminer le volume des globules rouges dans chaque sac. |  |  |  |  |
|  | 6.12 | La formule de conversion des grammes en mL est la suivante : mL = g x ÷ 1,07 g = poids total du sac, des segments et des globules rouges x = poids de l’ensemble de transfert vide. Consulter le tableau 1 de conversion des g en mL. Préparer les étiquettes pour le sac de transfert et le deuxième sac en y notant les données modifiées qui suivent sur le produit 9.2 : |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Description du produit (hématies ou globules rouges divisés) - Nom de l’établissement qui a préparé le produit - Numéro d’identification numérique ou alphanumérique unique du produit |  |
|  |  |  |  | - Le numéro des unités divisées peut comprendre un suffixe ajouté pour indiquer que l’unité a été divisée. |  |
|  |  |  |  | Exemple : L’unité numéro 5897446 est divisée en deux. Les deux nouveaux numéros d’identification sont 5897446-1 et 5897446-2. |  |
|  |  |  |  | - Groupe ABO et facteur Rh du composant de GR - Volume approximatif du produit - Date et heure de péremption du produit. Voir la Remarque 8.1. - Température d’entreposage |  |
| Préparer pour l’unité à mettre en circulation une étiquette comprenant les données suivantes : - nom de famille et prénom du receveur - numéro d’identification du receveur - groupe ABO et facteur Rh du receveur - date et heure de mise en circulation Consulter la Remarque 8.2 et attacher une étiquette de composant au sac. 6.13 Noter le volume de sang dans chaque sac sur l’étiquette du contenant, si requis. Consulter la Remarque 8.2. 6.14 Couper la tubulure en laissant un double sceau sur chaque sac. |  |  |  |  |  |
|  | ## 6.15 6.16 | Entreposer les sacs entre 1 et 6 oC jusqu’au moment de la mise en circulation. Mettre le produit en circulation. S’il n’y a pas de système informatisé, inscrire les données relatives au patient et au produit dans le registre de mise en circulation /de transfusion. Inscrire « DIV » à la colonne des modifications. Voir GS.004. |  |  |  |  |
| # Documentation – S.O. |  |  |  |  |  |  |
| # Remarques |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 8.1 | La durée de vie des unités divisées (système ouvert) est de 24 heures à moins que la date de péremption de l’unité originale soit de minuit le jour de la division. Si la date de péremption de l’unité originale était de minuit, toutes les portions de l’unité seront elles aussi périmées à minuit. |  |  |  |  |
|  | ## 8.2 | Au moment de l’étiquetage des unités, respecter les règles suivantes : - dans la mesure du possible, placer l’étiquette sur l’étiquette du sac de transfert - ne prendre que des étiquettes dont le produit adhésif est approuvé pour les unités de sang - ne jamais se servir de papier collant, de papier-cache ou d’autre adhésif non approuvé - ne jamais écrire avec un crayon-feutre sur les étiquettes des sacs; toujours se servir d’un stylo. |  |  |  |  |
| # Références |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 9.1 9.2 | Fung K, éd. Technical Manual, 18e éd. Bethesda, MD. American Association of Blood Banks (2014) : 216, 223, 575-576. Standards for Hospital Transfusion Services, version 3 (février 2011) Société canadienne de médecine transfusionnelle : 5.8.4.1; 5.7.3.1; 3.3.5.1 3.3.4.1 3.3.4.2 5.7.2.1; 5.5.1.1 |  |  |  |  |

10.0	Suivi des révisions

| Date de la révision | Résumé des changements |
| --- | --- |
| 1er septembre 2014 | - Changement du nom du manuel - Révision du libellé du principe en 1.0 - Ajout des paragraphes 5.3, 5.4 et 5.5 - Intégration des remarques 8.2 et 8.3 à la section Procédure 6.0 - Mise à jour de toutes les références |

Tableau 1 - Conversion des grammes en millilitres

| g | mL | g | mL | g | mL | g | mL | g | mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 234 | 350 | 280 | 400 | 327 | 450 | 374 | 500 | 421 |
| 301 | 235 | 351 | 281 | 401 | 328 | 451 | 375 | 501 | 421 |
| 302 | 236 | 352 | 282 | 402 | 329 | 452 | 376 | 502 | 422 |
| 303 | 236 | 353 | 283 | 403 | 330 | 453 | 377 | 503 | 423 |
| 304 | 237 | 354 | 284 | 404 | 331 | 454 | 378 | 504 | 424 |
| 305 | 238 | 355 | 285 | 405 | 332 | 455 | 379 | 505 | 425 |
| 306 | 239 | 356 | 286 | 406 | 333 | 456 | 379 | 506 | 426 |
| 307 | 240 | 357 | 287 | 407 | 334 | 457 | 380 | 507 | 427 |
| 308 | 241 | 358 | 288 | 408 | 335 | 458 | 381 | 508 | 428 |
| 309 | 242 | 359 | 289 | 409 | 336 | 459 | 382 | 509 | 429 |
| 310 | 243 | 360 | 290 | 410 | 336 | 460 | 383 | 510 | 430 |
| 311 | 244 | 361 | 291 | 411 | 337 | 461 | 384 | 511 | 431 |
| 312 | 245 | 362 | 292 | 412 | 338 | 462 | 385 | 512 | 432 |
| 313 | 246 | 363 | 293 | 413 | 339 | 463 | 386 | 513 | 433 |
| 314 | 247 | 364 | 293 | 414 | 340 | 464 | 387 | 514 | 434 |
| 315 | 248 | 365 | 294 | 415 | 341 | 465 | 388 | 515 | 435 |
| 316 | 249 | 366 | 295 | 416 | 342 | 466 | 389 | 516 | 436 |
| 317 | 250 | 367 | 296 | 417 | 343 | 467 | 390 | 517 | 436 |
| 318 | 250 | 368 | 297 | 418 | 344 | 468 | 391 | 518 | 437 |
| 319 | 251 | 369 | 298 | 419 | 345 | 469 | 392 | 519 | 438 |
| 320 | 252 | 370 | 299 | 420 | 346 | 470 | 393 | 520 | 439 |
| 321 | 253 | 371 | 300 | 421 | 347 | 471 | 393 | 521 | 440 |
| 322 | 254 | 372 | 301 | 422 | 348 | 472 | 394 | 522 | 441 |
| 323 | 255 | 373 | 302 | 423 | 349 | 473 | 395 | 523 | 442 |
| 324 | 256 | 374 | 303 | 424 | 350 | 474 | 396 | 524 | 443 |
| 325 | 257 | 375 | 304 | 425 | 350 | 475 | 397 | 525 | 444 |
| 326 | 258 | 376 | 305 | 426 | 351 | 476 | 398 | 526 | 445 |
| 327 | 259 | 377 | 306 | 427 | 352 | 477 | 399 | 527 | 446 |
| 328 | 260 | 378 | 307 | 428 | 353 | 478 | 400 | 528 | 447 |
| 329 | 261 | 379 | 307 | 429 | 354 | 479 | 401 | 529 | 448 |
| 330 | 262 | 380 | 308 | 430 | 355 | 480 | 402 | 530 | 449 |
| 331 | 263 | 381 | 309 | 431 | 356 | 481 | 403 | 531 | 450 |
| 332 | 264 | 382 | 310 | 432 | 357 | 482 | 404 | 532 | 450 |
| 333 | 264 | 383 | 311 | 433 | 358 | 483 | 405 | 533 | 451 |
| 334 | 265 | 384 | 312 | 434 | 359 | 484 | 406 | 534 | 452 |
| 335 | 266 | 385 | 313 | 435 | 360 | 485 | 407 | 535 | 453 |
| 336 | 267 | 386 | 314 | 436 | 361 | 486 | 407 | 536 | 454 |
| 337 | 268 | 387 | 315 | 437 | 362 | 487 | 408 | 537 | 455 |
| 338 | 269 | 388 | 316 | 438 | 363 | 488 | 409 | 538 | 456 |
| 339 | 270 | 389 | 317 | 439 | 364 | 489 | 410 | 539 | 457 |
| 340 | 271 | 390 | 318 | 440 | 364 | 490 | 411 | 540 | 458 |
| 341 | 272 | 391 | 319 | 441 | 365 | 491 | 412 | 541 | 459 |
| 342 | 273 | 392 | 320 | 442 | 366 | 492 | 413 | 542 | 460 |
| 343 | 274 | 393 | 321 | 443 | 367 | 493 | 414 | 543 | 461 |
| 344 | 275 | 394 | 321 | 444 | 368 | 494 | 415 | 544 | 462 |
| 345 | 276 | 395 | 322 | 445 | 369 | 495 | 416 | 545 | 463 |
| 346 | 277 | 396 | 323 | 446 | 370 | 496 | 417 | 546 | 464 |
| 347 | 278 | 397 | 324 | 447 | 371 | 497 | 418 | 547 | 464 |
| 348 | 279 | 398 | 325 | 448 | 372 | 498 | 419 | 548 | 465 |
| 349 | 279 | 399 | 326 | 449 | 373 | 499 | 420 | 549 | 466 |